หน่วยที่ 1

ใบงานที่ 1  ประกอบและทดสอบ WAVE ROVER

รายวิชา หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| ชื่อ-นามสกุล |  | ชั้น |  | เลขที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ |  | วันที่ |  |

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ WAVE ROVER ได้ถูกต้อง

- เชื่อมต่อ WiFi และควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน Web Interface ได้

- บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ได้

วัสดุ-อุปกรณ์

- ชุดหุ่นยนต์ WAVE ROVER พร้อมแบตเตอรี่ 18650 จำนวน 3 ก้อน

- สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ WiFi ได้

- พื้นที่ทดสอบเรียบ ขนาดอย่างน้อย 2x2 เมตร

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ตรวจสอบการติดตั้งแบตเตอรี่และขั้วไฟให้ถูกขั้ว จากนั้นเปิดสวิตช์เครื่อง

2. เชื่อมต่อ WiFi โหมด Access Point (ชื่อ UGV รหัสผ่าน 12345678) แล้วเปิดเบราว์เซอร์พิมพ์ IP Address ของหุ่นยนต์เพื่อเข้าหน้าเว็บควบคุม

3. ทดสอบสั่งงานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 4 ทิศทาง ได้แก่ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา

4. บันทึกผลการทดสอบแต่ละทิศทางลงในตารางด้านล่าง

บันทึกผลการทดลอง

| ทิศทางที่ทดสอบ | ผลลัพธ์ (ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เดินหน้า |  |  |
| ถอยหลัง |  |  |
| เลี้ยวซ้าย |  |  |
| เลี้ยวขวา |  |  |

คำถามท้ายบทปฏิบัติการ

1. หุ่นยนต์ WAVE ROVER ควบคุมความเร็วผ่านคำสั่ง JSON ใด และมีพารามิเตอร์ใดบ้าง

2. หากหุ่นยนต์ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งที่ส่งไป ควรตรวจสอบสิ่งใดเป็นลำดับแรก เพราะเหตุใด

3. ระบบ Heartbeat Detection มีประโยชน์ต่อความปลอดภัยในการใช้งานหุ่นยนต์อย่างไร

| คะแนนที่ได้ ________ / 10 คะแนน | ลงชื่อผู้ตรวจ ____________________________ |
| --- | --- |

หน่วยที่ 1

ใบงานที่ 2  อ่านค่าเซนเซอร์ IMU

รายวิชา หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| ชื่อ-นามสกุล |  | ชั้น |  | เลขที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ |  | วันที่ |  |

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ส่งคำสั่งขอข้อมูลจากเซนเซอร์ IMU ได้ถูกต้อง

- อ่านและตีความค่ามุมหัน ความเร่ง และอุณหภูมิได้

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์กับค่าที่อ่านได้

วัสดุ-อุปกรณ์

- ชุดหุ่นยนต์ WAVE ROVER หรือ UGV01

- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ WiFi กับหุ่นยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ส่งคำสั่ง {"T":126} เพื่อขอข้อมูล IMU ขณะหุ่นยนต์อยู่นิ่ง แล้วบันทึกค่าที่ได้

2. เอียงตัวหุ่นยนต์ไปทางซ้ายและขวาทีละข้าง สังเกตค่ามุมหัน (Yaw) ที่เปลี่ยนแปลง

3. เคลื่อนที่หุ่นยนต์ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว สังเกตค่าความเร่งที่เปลี่ยนแปลง

4. บันทึกผลลงในตาราง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าที่อ่านได้

บันทึกผลการทดลอง

| สถานการณ์ | มุมหัน (Yaw) | ค่าความเร่ง | อุณหภูมิ |
| --- | --- | --- | --- |
| อยู่นิ่ง |  |  |  |
| เอียงซ้าย |  |  |  |
| เอียงขวา |  |  |  |
| เคลื่อนที่เร็ว |  |  |  |

คำถามท้ายบทปฏิบัติการ

1. เซนเซอร์ IMU สามารถวัดค่าอะไรได้บ้าง

2. เหตุใดข้อมูลจาก IMU จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ

3. ยกตัวอย่างการนำค่าจาก IMU ไปประยุกต์ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ในสถานการณ์จริงมา 1 ตัวอย่าง

| คะแนนที่ได้ ________ / 10 คะแนน | ลงชื่อผู้ตรวจ ____________________________ |
| --- | --- |

หน่วยที่ 2

ใบงานที่ 3  ปรับค่า PID บน UGV01

รายวิชา หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| ชื่อ-นามสกุล |  | ชั้น |  | เลขที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ |  | วันที่ |  |

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการทำงานของตัวควบคุม P I D ได้

- ปรับค่า PID ผ่านคำสั่ง JSON ได้ถูกต้อง

- สังเกตและวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนค่า PID ต่อพฤติกรรมของมอเตอร์

วัสดุ-อุปกรณ์

- ชุดหุ่นยนต์ UGV01

- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ WiFi กับหุ่นยนต์

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ทดสอบด้วยค่า PID เริ่มต้น {"T":2,"P":200,"I":2500,"D":0,"L":255} บันทึกพฤติกรรมของหุ่นยนต์

2. ปรับค่า P เพิ่มขึ้น (เช่น 400) สังเกตผล แล้วปรับค่า P ลดลง (เช่น 100) สังเกตผลอีกครั้ง

3. ปรับค่า I และค่า D ทีละตัว สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

4. บันทึกผลลงในตาราง และสรุปค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นผิวที่ทดสอบ

บันทึกผลการทดลอง

| ค่า P | ค่า I | ค่า D | พฤติกรรมที่สังเกตได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 2500 | 0 | (ค่าเริ่มต้น) |
| 400 | 2500 | 0 |  |
| 100 | 2500 | 0 |  |
| 200 | 5000 | 0 |  |
| 200 | 2500 | 50 |  |

คำถามท้ายบทปฏิบัติการ

1. เมื่อค่า P สูงเกินไป หุ่นยนต์มีพฤติกรรมการเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใด

2. ค่า I มีผลต่อการควบคุมความเร็วมอเตอร์อย่างไร

3. เพราะเหตุใดการควบคุมแบบ Closed-loop จึงจำเป็นต้องใช้ Encoder

| คะแนนที่ได้ ________ / 10 คะแนน | ลงชื่อผู้ตรวจ ____________________________ |
| --- | --- |

หน่วยที่ 2

ใบงานที่ 4  ทดสอบความแม่นยำการเคลื่อนที่

รายวิชา หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| ชื่อ-นามสกุล |  | ชั้น |  | เลขที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ |  | วันที่ |  |

จุดประสงค์การเรียนรู้

- เปรียบเทียบความแม่นยำระหว่างระบบควบคุมแบบ Open-loop และ Closed-loop

- วัดและคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนของระยะทางการเคลื่อนที่

- สรุปข้อดีและข้อจำกัดของระบบควบคุมแต่ละแบบ

วัสดุ-อุปกรณ์

- ชุดหุ่นยนต์ WAVE ROVER และ UGV01

- เทปวัดระยะหรือตลับเมตร

- พื้นที่ทดสอบพื้นเรียบ ความยาวอย่างน้อย 3 เมตร

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. กำหนดเส้นทางเดินหน้าระยะทาง 2 เมตร ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นและจุดเป้าหมายให้ชัดเจน

2. ทดสอบ WAVE ROVER ให้เดินหน้าระยะ 2 เมตร วัดระยะทางจริงที่เคลื่อนที่ได้ ทำซ้ำ 3 ครั้ง

3. ทดสอบ UGV01 ให้เดินหน้าระยะ 2 เมตรด้วยคำสั่ง {"T":13,"X":0.1,"Z":0} วัดระยะทางจริง ทำซ้ำ 3 ครั้ง

4. คำนวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนจากเป้าหมายของแต่ละแพลตฟอร์ม บันทึกผล

บันทึกผลการทดลอง

| ครั้งที่ | ระยะทางจริง WAVE ROVER (ม.) | ระยะทางจริง UGV01 (ม.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ค่าเฉลี่ย |  |  |
| ค่าเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย (2 ม.) |  |  |

คำถามท้ายบทปฏิบัติการ

1. ระบบใดมีความแม่นยำมากกว่ากัน เพราะเหตุใด

2. หากต้องออกแบบหุ่นยนต์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ควรเลือกใช้ระบบควบคุมแบบใด

3. เสนอแนวทางในการปรับปรุงความแม่นยำของ WAVE ROVER ซึ่งเป็นระบบ Open-loop มา 1 แนวทาง

| คะแนนที่ได้ ________ / 10 คะแนน | ลงชื่อผู้ตรวจ ____________________________ |
| --- | --- |