หน่วยที่ 3

ใบงานที่ 5  ทดสอบสมรรถนะ 3 แพลตฟอร์ม

รายวิชา หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| ชื่อ-นามสกุล |  | ชั้น |  | เลขที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ |  | วันที่ |  |

จุดประสงค์การเรียนรู้

- เปรียบเทียบสมรรถนะการเคลื่อนที่ของ WAVE ROVER, UGV01 และ UGV02 บนภูมิประเทศต่างกัน

- วิเคราะห์ความสามารถในการผ่านสิ่งกีดขวางของแต่ละแพลตฟอร์ม

- สรุปจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสม

วัสดุ-อุปกรณ์

- ชุดหุ่นยนต์ WAVE ROVER, UGV01 และ UGV02

- พื้นผิวทดสอบ 3 แบบ ได้แก่ พื้นเรียบ พื้นขรุขระ และทางลาดเอียง

- นาฬิกาจับเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เตรียมภูมิประเทศทดสอบ 3 แบบ ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดระยะทางเท่ากันทุกแบบ

2. ทดสอบ WAVE ROVER วิ่งผ่านภูมิประเทศแต่ละแบบ บันทึกเวลาที่ใช้และผลลัพธ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

3. ทดสอบ UGV01 และ UGV02 ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 2

4. บันทึกผลลงในตาราง แล้วสรุปเปรียบเทียบสมรรถนะของแต่ละแพลตฟอร์ม

บันทึกผลการทดลอง

| ภูมิประเทศ | WAVE ROVER (เวลา/ผลลัพธ์) | UGV01 (เวลา/ผลลัพธ์) | UGV02 (เวลา/ผลลัพธ์) |
| --- | --- | --- | --- |
| พื้นเรียบ |  |  |  |
| พื้นขรุขระ |  |  |  |
| ทางลาดเอียง |  |  |  |

คำถามท้ายบทปฏิบัติการ

1. แพลตฟอร์มใดผ่านภูมิประเทศขรุขระได้ดีที่สุด เพราะเหตุใด

2. โครงสร้างช่วงล่างของหุ่นยนต์มีผลต่อความสามารถในการข้ามสิ่งกีดขวางอย่างไร

3. หากต้องเลือกหุ่นยนต์ไปใช้งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ควรเลือกแพลตฟอร์มใด เพราะเหตุใด

| คะแนนที่ได้ ________ / 10 คะแนน | ลงชื่อผู้ตรวจ ____________________________ |
| --- | --- |

หน่วยที่ 3

ใบงานที่ 6  เชื่อมต่อและสตรีมภาพจาก ESP32-CAM

รายวิชา หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| ชื่อ-นามสกุล |  | ชั้น |  | เลขที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ |  | วันที่ |  |

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ต่อสาย ESP32-CAM กับ FTDI และอัปโหลดโค้ด CameraWebServer ได้ถูกต้อง

- เชื่อมต่อ WiFi และแสดงผลภาพสตรีมมิ่งผ่านเบราว์เซอร์ได้

- ควบคุมกล้องผ่านคำสั่ง HTTP ได้

วัสดุ-อุปกรณ์

- โมดูล ESP32-CAM

- ตัวแปลง USB to TTL (FTDI) และสายจัมเปอร์

- คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Arduino IDE พร้อม ESP32 Board Package

- แหล่งจ่ายไฟ 5V 2A

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ต่อสาย ESP32-CAM กับ FTDI ตามตาราง คือ 5V-5V, GND-GND, U0R-TX, U0T-RX และ IO0-GND ชั่วคราว

2. เปิด Arduino IDE เลือกตัวอย่างโค้ด CameraWebServer และตั้งค่ารุ่นกล้องเป็น AI_THINKER_CAM

3. ใส่ชื่อ WiFi (SSID) และรหัสผ่านในโค้ด แล้วกดอัปโหลดโค้ดลงบอร์ด

4. ถอดสาย IO0 ออกจาก GND รีเซ็ตบอร์ด แล้วเปิด Serial Monitor เพื่อดู IP Address ที่ได้รับ

5. เปิดเบราว์เซอร์พิมพ์ IP Address และทดสอบสตรีมภาพ ถ่ายภาพนิ่ง และปรับตั้งค่ากล้อง

บันทึกผลการทดลอง

| รายการทดสอบ | ผลลัพธ์ (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เชื่อมต่อ WiFi สำเร็จ |  |  |
| แสดงผลภาพสตรีมได้ |  |  |
| ถ่ายภาพนิ่ง (/capture) ได้ |  |  |
| ปรับความละเอียดภาพได้ |  |  |
| เปิด-ปิดแฟลชได้ |  |  |

คำถามท้ายบทปฏิบัติการ

1. เหตุใดจึงต้องต่อขา IO0 ลง GND เฉพาะตอนอัปโหลดโค้ดเท่านั้น

2. หากภาพที่ได้มีเส้นรบกวนหรือกล้องรีสตาร์ทตลอดเวลา ควรตรวจสอบสิ่งใดเป็นลำดับแรก

3. เสนอแนวทางการนำกล้อง ESP32-CAM ไปประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ในภารกิจจริงมา 1 ตัวอย่าง

| คะแนนที่ได้ ________ / 10 คะแนน | ลงชื่อผู้ตรวจ ____________________________ |
| --- | --- |

หน่วยที่ 3

ใบงานที่ 7  ควบคุมหุ่นยนต์หลายตัวด้วย ESP-NOW

รายวิชา หุ่นยนต์เคลื่อนที่และ ROS2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

| ชื่อ-นามสกุล |  | ชั้น |  | เลขที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มที่ |  | วันที่ |  |

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการสื่อสารแบบ Unicast, Broadcast และ Multicast ของ ESP-NOW ได้

- ตั้งค่าและทดสอบการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์หลายตัวได้

- วิเคราะห์ความหน่วงและความเสถียรของการสื่อสารแต่ละโหมดได้

วัสดุ-อุปกรณ์

- หุ่นยนต์ 2-3 คัน (WAVE ROVER / UGV01 / UGV02)

- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ WiFi

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ตรวจสอบและบันทึก MAC Address ของหุ่นยนต์แต่ละคัน

2. ทดสอบส่งคำสั่งแบบ Unicast ไปยังหุ่นยนต์คันที่กำหนดเพียงคันเดียว

3. ทดสอบส่งคำสั่งแบบ Broadcast ให้หุ่นยนต์ทุกคันเคลื่อนที่พร้อมกัน

4. แบ่งกลุ่มหุ่นยนต์และทดสอบส่งคำสั่งแบบ Multicast เฉพาะกลุ่มที่กำหนด

5. บันทึกผลความหน่วงเวลาและความเสถียรของการสื่อสารแต่ละโหมด

บันทึกผลการทดลอง

| โหมดการสื่อสาร | จำนวนหุ่นยนต์ที่ตอบสนอง | ความหน่วงเวลา (โดยประมาณ) | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Unicast |  |  |  |
| Broadcast |  |  |  |
| Multicast |  |  |  |

คำถามท้ายบทปฏิบัติการ

1. โหมดใดเหมาะกับการควบคุมหุ่นยนต์ทั้งหมดให้เคลื่อนที่พร้อมกัน เพราะเหตุใด

2. ข้อดีของ ESP-NOW เมื่อเทียบกับการสื่อสารผ่าน WiFi Router ทั่วไปคืออะไร

3. ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เหมาะกับการใช้การสื่อสารแบบ Multicast มา 1 ตัวอย่าง

| คะแนนที่ได้ ________ / 10 คะแนน | ลงชื่อผู้ตรวจ ____________________________ |
| --- | --- |